Инструкция

пользователя постпроцессора SBSpost v2.0

- Создание операций в модуле CAM Unigraphics NX2

При программировании циклов Point-to-Point принимается следующее обозначение параметров циклов:

RDIS – RAPTO точка позиционирования в начале цикла (на расстоянии безопасности)

DPR – FEDTO глубина сверления

SDIS – RTRCTO точка отвода после выполнения цикла

DTS – DWELL время задержки в нижней точке

FDP – STEP1 глубина шага сверления в цикле DRDEEP или глубина первого сверления в цикле DRBREAK

RBC – STEP2 величина отвода в цикле DRBREAK

RPMIN – CAM частота вращения шпинделя в цикле DRTAP

OPTION переключатель : ON – сверление без поворота оси C1, OFF – с поворотом оси C1

Необходимые постпроцессорные команды:

-для всех операций

-в начале траектории

Set Modes – SET/MODE,TURN(MILL) при смене режима (по умолчанию - MILL);

From Marker;

Tool Change Marker;

Spindle Marker;

Coolant On.

-в конце траектории

Spindle Off;

Coolant Off;

GoHome Marker.

-фрезерная обработка с использованием трансформации координат(TLZTRANS)

-в начале траектории

Set Modes – SET/MODE,TURN(MILL);

From Marker;

Tool Change Marker;

Spindle Marker;

Coolant On;

Start Marker;

User Function – TLZTRANS;

Goto – задание аддитивного смещения нулевой точки  - параметров TLZTRANS (перемещение не производится);

-в конце траектории

Return Marker;

User Function – TLCOSOF;

Spindle Off;

Coolant Off;

GoHome Marker.

Дополнительные постпроцессорные команды

Stop – вывод в программу команды технологического останова M00 с комментарием или без него;

Optional Stop – вывод в программу команды технологического останова по выбору M01 с комментарием или без него;

Operator Message – вывод комментария;

User Function – SUB/param1,param2 – при необходимости фрезерной обработки нескольких одинаковых элементов, расположенных на одной окружности с шагом param1(в градусах) и повторяющихся param2 раз формируется подпрограмма обработки элемента в отдельном файле и вызов ее из основной программы в виде 
N9876 L1234 Pparam2 LF
при этом в конце траектории обязательно должна задаваться постпроцессорная команда User Function – SUB/OFF;

User Function – THRD/param1,param2 – преобразование круговой интерполяции в винтовую интерполяцию с шагом param2 на глубину param1 в виде
N0431 G42

N0432 G1 Y1=15 F0.06

N0434 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-104

N0435 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-106

N0436 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-108

N0437 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-110

N0438 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-112

N0439 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-114

N0440 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-116

N0441 G2 X1=0 Y1=15 I0 J-15 Z1=-118

N0442 G40

N0443 G0 Y1=0

User Function – PROBE/param1,param2,param3,param4 – снятие координаты точки param1=AX, param2=DIS, param3=MP, param4= NUM;

User Function – PRORIENT – ориентация оси С1;

User Function – PRSEARCH – поиск признака;

User Function – PROBE2P/param1 – замер размера param1 по двум точкам;

User Function – PRCALC –  вычисление;

User Function – PRZSHIFT –  запись в таблицу смещения координат;

User Function – CHECK ORIENT – проверка ориентации оси С1 – вывод

N1234 C1=0

User Function –C1CLAMP/param – включение (param=ON) и выключение (param=OFF) зажима оси С1;

User Function –C1ZERO – вывод команды «обнуления» оси С1 MCC1ZERO;

User Function –MILL5AON –вывод команды включения режима 5-ти осевой интерполяции;

User Function –MILL5AOF –вывод команды выключения режима 5-ти осевой интерполяции;

User Function –MCTAILST/param1,param2,param3,param4 – цикл буксировки люнета/задней бабки

Param1 – NPOS

Param2 – OFFS

Param3 – ZOFFS

Param4 – NRCL

User Function –MCZSHIFT/ param1,param2,param3,param4 – цикл записи смещения нулевой точки

Param1 – NPV

Param2 – AX

Param3 – COMP

Param4 – VAL

User Function – ZERO/param – активизация смещения нолевой точки G54…G57 где param – номер смещения.

Примечание – ввод User Function нечувствителен к регистру.